附件2

在建节能工程施工质量检查表

工程名称

| 序号 | 检查 项目 | 施工部分 |  |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 推广 证书 | 建筑节能产品应取得《安徽省建设新技术新产品推广证书》，并提供型式检验报告和外墙外保温系统市级备案证书 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应审查 |  |  |  |
| 2 | 设计 文件 | 建筑节能工程应有有效的设计图纸、节能计算书、施工图审查合格证、审查意见书 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应审查 |  |  |  |
| 3 | 技术 标准 | 提供建筑节能工程施工中涉及的标准、规范、图集(包括企业标准) |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 4 | 方案 编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |
| 5 | 施工技术交底 | 建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行技术交底 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 6 | 作业人员岗前培训 | 建筑节能工程施工前，施工单位应作业人员进行岗前培训，提供培训记录 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应核查 |  |  |  |
| 7 | 设计 变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 样板间或样板件 | 建筑节能工程施工前，施工单位应做样板间或样板件，提供有关各方确认记录 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能工程实施前应确认 |  |  |  |
| 9 | 进场 验收 核查 复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  |  |  |
| 10 | 墙体 节能 工程 | 墙 体 施 工 | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 幕墙 节能 工程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 门窗 节能 工程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 13 | 屋面 节能 工程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 14 | 地面 节能 工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                          检查日期：